本科学生综合性实验报告

学号 20260001  姓名 张同学（组长）

学号 20260002  姓名 李同学（组员）

学院 信息学院  专业、班级 网络工程2301

实验课程名称 计算机网络综合实验

教师及职称 王老师 / 讲师

开课学期 2025 至 2026 学年 第二学期

填报时间 2026 年 4 月 18 日

教务处编印

一．实验设计方案

| 实验序号 | 10 | 实验名称 | 动态路由与连通性验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2026年4月18日 | 实验室 | 网络工程实验室 |
| 1．实验目的 掌握RIP和OSPF动态路由协议的基础配置方法，理解路由表生成和链路状态更新过程。 通过拓扑搭建、地址规划、协议配置和连通性验证，形成完整的网络实验记录。 |  |  |  |
| 2．实验原理、实验流程或装置示意图 动态路由协议通过周期性通告或链路状态同步维护路由表，路由器根据目的网段选择下一跳转发路径。 图1 实验网络拓扑示意图 |  |  |  |
| 3．实验设备及材料 Windows 11、Cisco Packet Tracer、三台路由器、三台PC、串口链路和以太网链路。 |  |  |  |
| 预留：教师检查记录 |  |  |  |

4．实验方法步骤及注意事项 按照地址规划表完成PC和路由器接口IP配置。 启用RIP v2并关闭自动汇总，检查路由表中是否出现远端网段。 切换到OSPF单区域配置，观察邻接关系建立过程。 使用ping和tracert验证跨网段通信路径。

5．实验数据处理方法 记录路由表条目、下一跳、管理距离、度量值和连通性测试结果，并用表格对比不同协议的路径选择。

6．参考文献 [1] 计算机网络实验指导书，校内讲义，2026。

二．实验报告

1．实验现象与结果 RIP配置完成后，R1能够学习到远端192.168.2.0/24网段，PC1到PC2的ping测试成功。 图2 ping与tracert验证结果

2．对实验现象、实验结果的分析及其结论 路由表中远端网段的下一跳与拓扑设计一致，说明协议通告和接口状态均正常。OSPF收敛速度更快，适合更复杂的多区域网络。

补充记录：配置命令、路由表截图和测试截图均已按实验步骤归档。

3．实验总结 本次综合实验把地址规划、协议配置、结果验证和故障排查串成完整流程，训练了从拓扑到结论的报告写作方式。

教师评语及评分： 签名： 年 月 日